Date tehnice despre aeronava IAR 99 Şoim prăbuşită joi, 23 august 2012

Data intrării în exploatare: mai 1997

Ore de zbor de la intrarea în exploatare: 1.046

Data ultimei reparaţii capitale: octombrie 2007

Ore de zbor de la ultima reparaţie capitală: 347

Este primul accident aviatic în care este implicată o aeronavă de acest tip.

Fişa tehnică IAR-99 Şoim

Dezvoltarea acestui avion de antrenament avansat şi atac uşor a fost demarată în anii '70, fiind primul avion reactiv proiectat şi realizat integral în România. Primul prototip realizat a efectuat primul zbor în 21.12.1985. IAR-99 este un avion integral metalic, simplu din punct de vedere constructiv. Au fost construite trei prototipuri, unul dintre acestea fiind folosit pentru testele de anduranţă.

Avionul are o foarte bună manevrabilitate şi este considerat unul dintre cele mai bune avioane din clasa sa. Motorul turboreactor, Rolls-Royce Viper 632-41, foarte robust, fiabil şi simplu, este acelaşi care a echipat avionul de atac IAR-93.

Avionul este în producţie pentru Forţele Aeriene Române, iar versiunea modernizată, IAR-99 Şoim, este echipată cu un sistem de avionică foarte similar cu cel de pe MiG-21 Lancer. Dotările includ un computer de bord, Head-up şi Head-down Display, sistem de navigaţie inerţial/GPS, HOTAS, staţie radio VHF/UHF. Sistemul de transfer de date procesează datele de navigaţie primite de la un alt avion sau staţie de sol echipată cu acelaşi sistem. Această informaţie este prezentată pe un ecran "radar virtual" simulat în cabină, astfel încât pilotul se poate antrena în folosirea radarului fără ca avionul să fie echipat cu un radar.

Pentru protecţie, avionul este prevăzut cu o staţie de avertizare radar, un dipersor de capcane termice şi dipoli, precum şi un container cu echipament pentru contramăsuri electronice.

Scaunele de catapultare sunt de tip Martin Baker Mk-10L "zero-zero".
IAR-99 a intrat în serviciul Forţelor Aeriene în anul 1988 şi este în dotarea Şcolii de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene.

Date tehnice

Instalaţia de forţă: un motor cu reacţie Rolls Royce Viper Mk 632-41M, cu o forţă de tracţiune de 17,79kN.

Dimensiuni:
- Lungimea: 11,1m;
- Înălţimea: 3,9m;
- Anvergura: 9,85m.

Greutatea:
- Greutatea gol: 3.200kg;
- Greutatea maximă la decolare: 5.600kg.

Armament:
- un tun cu două ţevi GŞ-23L, calibru 23mm în container, sub fuselaj 
- 1.000kg de acroşaje exterioare, ce pot include rachete aer-aer (R-3S, R-60M, Python 3), blocuri de proiectile reactive, bombe clasice şi inteligente, rezervoare suplimentare, containere de iluminare laser, sau de cercetare foto, transportate pe patru puncte de acroşare.

Echipaj: 2.

Performanţe:
- Viteza maximă la înălţimea de 10.000 m: 810km/h (Mach 0,76)
- Viteza maximă la nivelul mării: 870km/h (Mach 0,67)
- Plafonul static: 13.000m
- Distanţa maximă de zbor: 1.100km